# Załącznik 3B

# Zakres i standard prac wykończeniowych budynku

- Tynki wewnętrzne: maszynowe gipsowe, w pomieszczeniach sanitarnych cementowo-wapienne;

- Wykończenie podłóg: wylewki maszynowe- cementowe;

- Parapety wewnętrzne: Brak parapetów wewnętrznych;

- Wykończenie, ocieplenie poddasza: strop nad drugą kondygnacją ocieplony wełną mineralną i obity płytami gk (bez ocieplenia więźby dachowej);

- Instalacja wodno – kanalizacyjna: wg projektu budowlanego z możliwością modyfikacji w kwestii przebiegu instalacji i dodatkowych punktów po konsultacji z projektantem;

- Instalacja klimatyzacji: przygotowana pod montaż 2 jednostek wewnętrznych (w sypialni oraz w salonie) w systemie SPLIT.

- Wyłaz/ schody na strych: brak, zostawiamy otwór pod wyłaz

- Stolarka okienna PCV: kolor zewnętrzny antracyt, wewnętrzny biały, trzyszybowe;

- Instalacja elektryczna: wg projektu budowlanego z możliwością modyfikacji w kwestii przebiegu instalacji i dodatkowych punktów po konsultacji z projektantem;

- Instalacja fotowoltaiczna: przygotowanie przepustów tras pomiędzy garażem a dachem (arot fi 40mm)

- Osprzęt elektryczny:

  - Gniazdka – białe, oświetlenie i gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia + gniazda i wyłączniki, ochrony przeciwprzepięciowej, połączeń wyrównawczych, ochrony przed porażeniem;

  - Rozdzielnia podtynkowa;

  - Wypusty oświetleniowe - kostki, wypust 3-fazowy dla kuchni elektrycznej trójfazowej zakończony puszką z kostką zaciskową

- Instalacja teletechniczna:

  - TV internetowa – kabel RJ45 w salonie i sypialni

  - Internetowa – Kabel RJ45 w salonie, pokojach oraz na korytarzu na piętrze

  - Instalacja alarmowa – rozprowadzona po całym domu

  - Monitoring - kabel RJ45 doprowadzony pod montaż kamer wokół domu

  - Domofonowa – kabel RJ45 doprowadzony do rozdzielni

- Drzwi wejściowe: Drzwi stalowe, płaszczowe, ciepła ościeżnica aluminiowa;

- Drzwi wewnętrzne: brak;

- Podejścia wody do punktów czerpalnych i urządzeń; umieszczone w posadzce lub na ścianie podtynkowo;

- Podejścia kanalizacyjne: umieszczone w posadzce lub na ścianie;

- Kratka wentylacyjna: podejście pod wentylacje garażu;

- Instalacja C.O. przygotowana pod montaż pompy ciepła;

  - Parter: ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni;

  - Piętro: ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni;

  - Garaż: ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni;